编制说明

一、工程概况：

本工程为湖州师范学院西校区13#、14#学生宿舍修缮工程，工程具体情况详见施工图，具体详见工程量清单。

二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

三、工程招标范围：施工图纸范围内的建筑、装饰、水电、智能化、室外等工程施工（具体详见图纸及工程量清单）。

四、工程量清单编制依据：

- 根据浙江天和建筑设计有限公司的"湖州师范学院西校区13#、14#学生宿舍修缮工程"设计图纸；

- 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》、《浙江省市政工程预算定额（2018年）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

- 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；

- 《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》；

- 《浙江省建设工程计价规则（2018）》（浙建建〔2018〕61号）；

- 《浙江省建设工程计价依据（2018）》；

- 《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）；

- 《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）；

- 省建设厅关于印发《浙江省城镇老旧小区改造工程计价规定》的通知（浙建建发〔2023〕117 号）；

- 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

- 省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发【2002】37号）；

- 湖建发【2020】27号关于明确湖州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知；

- 《关于全面推广应用承插型盘扣式模板支架的通知》（湖州市住房和城乡建设局2022年3月1日）；

- 湖州市住房和城乡建设局关于《湖州市住房和城乡建设局关于全面推广应用承插型盘扣式脚手架的通知》；

- 湖州市住房和城乡建设局、湖州市财政局关于《进一步加强全市房屋市政工程安全文明施工费计取和施工管理的通知》（湖建发〔2024〕29号）；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

- 人工、材料等按《湖州市造价信息》2025年第6期正刊、《浙江省造价信息》2025年第6期正刊编制；

五、计算说明：

（一）、装修部分：

- 本工程不锈钢未注明材质的均为304；

- 所有墙面所需的界面处理相关费用计入墙面装饰综合单价；

- 所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，所有装饰墙面龙骨均作防火处理，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

- 所有装饰材料必须符合设计要求；

- 天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，同时考虑可能发生的与水电、暖通等其它专业因施工时间先后所额外增加的钻孔、打眼、局部修复等产生的费用，以上投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

- 墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；

- 石材表面抛光、酸洗、镜面处理等表面处理，必须按业主方要求实施，包括背胶、美缝、石材排版、倒角、磨边、切割、开槽及六面防护处理等费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；墙面砖、地砖所涉及的背胶、同色美缝、对缝、切割、倒角、磨边等处理费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；工程结算时不作调整；

- 不锈钢等金属板的折边、压型、咬边及损耗等由投标单位自行考虑计入综合单价；

- 所有墙饰面（涂料、墙面装饰板、瓷砖等）阴、阳角设置相应的护角条，包括但不限于成品PVC护角收口、配套弧形阳角等，应根据图纸要求综合考虑报价，清单不再单独列项；所有吊顶设置收口条、护角条等，应根据图纸要求综合考虑报价，清单不再单独列项；木饰面等木作阴阳角所需同材质实木线条收口转角的，应根据图纸要求综合考虑报价，清单不再单独列项；

- 不同材质交界处，需打胶处理的，防水要求的部位需打防霉胶，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中；

- 投标人应考虑业主可能对墙砖、地砖、石材规格及尺寸的调整，单价不予调整，投标人应考虑在投标报价中；

- 投标人应考虑墙面石材、墙砖等的防脱落技术处理、并考虑在报价中；

- 非标材料的定制费用及开模费用等均考虑在综合报价中，结算时不予调整；

- 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响,相应编制施工方案(包括为完成本工程采取的其他所有技术措施)，并作出报价，统一考虑在其他措施项目费中，结算不做调整。

- 、安装部分：

- 生活冷热水立管利旧，支管按新做考虑；其中冷水支管的水表拆旧利旧，另按新考虑阀门一个；热水支管考虑刷卡器+流量计+电磁阀（这三个均甲供，由中标单位安装）；

- 排水立管及支管换新，其中立管按检查口以上全部换新，检查口及以下利旧；

- 消火栓按钮仅预留配管，线不计入本次招标；

- 消防报警及应急照明总线不计入本次招标；

- 综合布线系统仅预留配管及接线盒，线及插座不计入本次招标；

- 智能化各系统涉及总线均不计入本次招标。

- 、其它说明：

- 项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中；

- 所有装饰材料应确保为环保型材料，若实际施工发现明显为有害身体健康的劣质材料的，须无条件更换，相应损失由投标人自行承担；

- 图纸注明需施工单位二次深化设计或厂家深化设计的，需综合考虑深化设计费用，并计入报价，结算不做调整；

- 完工后施工现场卫生清理，场地内残留建筑垃圾的清运费用等均由投标单位自行在措施费中报价，运距自行考虑；

- 本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整；

- 同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；

- 中标后，施工单位即需对施工现场进行保护，避免垃圾废料等的堆放，一切因保护不力产生的费用由投标单位自行解决；在施工过程中，应做好地下管线及周围各种设施、绿化等的保护措施，一旦发生，费用自负；

- 本工程所有材料上下楼垂直运输费用由投标人踏看现场后自行报价，同时投标人必须结合现场实际情况充分考虑材料二次搬运、水平运输等的费用并计入报价，结算时不做调整；

- 本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费；

- 本工程为群体工程，凡工作内容相同的清单子目，投标人应尽量保持报价一致，若有不一致，且实际工程量有增加的，则结算时增加部分工程量的单价按报价最低的计入结算；

- 各种胶类（玻璃胶、结构胶、耐候胶、填缝胶等）要求零甲醛；

- 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详见施工图设计、技术说明及相关标准图集，投标人组价时应结合现场勘察情况包括完成所有工序内容的全部费用；

- 其余详见招标文件要求。

- 其他说明：

- 本工程设暂列金额40万元（不含税）（大写肆拾万元整），列入13#楼的其他项目中，该费用不作为支付工程款的付款基数。

- 材料要求：

- 主要材料参考选用品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 参照（或相当于）品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 中天、永钢、沙钢 |  |
| 2 | 水泥 | 南方、三狮、海螺 |  |
| 3 | 商品砼 | 建工、上建、雀跃 |  |
| 4 | 加气块 | 汇能、开元、索纳塔 |  |
| 5 | 预拌砂浆 | 蓝云、绿强、六方 |  |
| 6 | 铝合金型材 | 浙江栋梁、凤铝铝业、广东兴发 |  |
| 7 | 玻璃 | 深圳南玻、上海耀皮、江苏台玻 |  |
| 8 | 铝合金五金配件 | 坚朗、立兴、合和 |  |
| 9 | 胶类（玻璃胶、结构胶、耐候胶、填缝胶） | 杭州之江、广州白云、道康宁 |  |
| 10 | 地砖、墙砖 | 诺贝尔、东鹏、斯米克、马可波罗 |  |
| 11 | 防水材料 | 东方雨虹、宏源、盘锦禹王 |  |
| 12 | 钢制进户门 | 王力、步阳、群升 |  |
| 13 | 铝扣板 | 奥普、欧普、友邦 |  |
| 14 | 涂料（包括外墙、内墙、防霉） | 立邦、多乐士、三棵树 |  |
| 15 | 轻钢龙骨 | 顶天、得地、可耐福 |  |
| 16 | 卫生间成品隔断（抗倍特板） | 富奥德、富美家、沙特威 |  |
| 17 | 腻子粉 | 家利、杰楠、添兰 |  |
| 18 | 电线、电缆 | 江苏广汇、湖州久盛、杭州中策 |  |
| 19 | 开关、插座 | 德力西、鸿雁、正泰 |  |
| 20 | 照明灯具 | 雷士、欧普、三雄极光 |  |
| 21 | 镀锌钢管、衬塑钢管、焊接钢管 | 上海劳动、浙江金洲、天津利达 |  |
| 22 | JDG、KBG电线管 | 一通、天一、武陵源 |  |
| 23 | 刚性阻燃管（PVC管） | 中财、鸿雁、公元 |  |
| 24 | PPR给水管、塑料排水管 | 伟星、中财、公元 |  |
| 25 | 卫生洁具（台盆、蹲便器、坐便器、小便斗、拖把池、水龙头） | 九牧、恒洁、箭牌 |  |
| 26 | 沟槽式配件 | 唯特利、瑞孚、迈克 |  |
| 27 | 木饰面及木门 | 恒峰木业、喜盈门木业、申瑞门业 |  |
| 28 | 智能电表 | 常工电子、亿玛信诺、上海大华、智联嘉园、新天科技 |  |
| 29 | 智能水表 | 常工电子、亿玛信诺、上海大华、智联嘉园、新天科技 |  |
| 30 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、宏源、盘锦禹王 |  |
| 31 | 石膏板、洁净天花 | 可耐福、拉法基、泰山 |  |
| 32 | 配电箱、配电柜内元器件 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 33 | 桥架 | 索茂特、恒奥、浩翔 |  |
| 34 | 不锈钢管 | 上海劳动、浙江金洲、共合 |  |
| 35 | 各类阀门 | 上海沪杭、上海贵龙、杭州春江 |  |
| 36 | 球墨铸铁管 | 新兴铸管、徐州光大、圣戈班管道 |  |
| 37 | 成套消防箱、灭火器 | 上海金盾、杭州信达、杭州之江 |  |
| 38 | 消防报警设备、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统 | 海湾、上海松江、北大青鸟 |  |
| 39 | 疏散指示灯、安全出口、应急电源 | 广东振辉、浙江台谊、浙江乐思达 |  |
| 40 | 防火卷帘门、挡烟垂壁 | 平安、振兴、金盾 |  |
| 41 | 卷帘门电机 | 无锡王威、杜亚、巨光 |  |
| 42 | 空调 | 美的、格力、海尔、海信 |  |
| 43 | 雨、污水管 | 伟星、中财、公元、 |  |
| 44 | 排水井盖 | 上海畅途、泊头利盛、上海吉信 |  |
| 45 | 综合布线（网线、光纤、大对数、光纤配线架、24口配线架） | 天诚、一舟、普天 |  |
| 46 | 弱电线缆（包括：监控、广播、LED、门禁、报警） | 一舟、联通、天诚 |  |
| 47 | 计算机网络交换机 | 华为、华三、锐捷 |  |
| 48 | 网络机柜 | 图腾、智廷、一舟 |  |
| 49 | 视频监控系统 | 宇视、海康威视、大华 |  |
| 50 | 管理电脑（显示器） | 联想、惠普、Dell |  |
| 51 | 储存设备（硬盘） | 西数、希捷、三星 |  |
| 52 | UPS主机、蓄电池 | 科华、伊顿、科士达 |  |
| 注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人所选品牌型号必须是该品牌的中等及以上档次；4、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明的，实际施工时将由招标人在参照品牌中任选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整；5、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。 |  |  |  |