湖州师范学院2026-2028年度全校二次供水水箱清洗、消毒及水质检测服务项目采购说明

根据《学校卫生工作条例》和市场监管局有关要求，需每学期开学前对二次供水设施（水箱）进行一次全面清洗、消毒工作，并进行水质检测，饮水方式为开水的也需进行饮水水质检测。

一、服务项目范围

（一）全校二次供水水箱清洗、消毒

1.公共区域水箱6个点位273立方，分别位于西校区图书馆地下室、明知楼地下室、专家楼西侧及楼顶、数字图书馆地下室、科技综合楼地下室；

2.学生公寓水箱16个点位695立方，分别位于7幢学生公寓北侧（5-9幢公寓）、12幢学生公寓北侧（1-4幢、10-14幢公寓）、16幢学生公寓楼顶西侧、16幢学生公寓楼顶东侧、17幢学生公寓楼顶西侧、17幢学生公寓楼顶东侧、18幢学生公寓楼顶西侧、18幢学生公寓楼顶东侧、19幢学生公寓楼顶西侧、19幢学生公寓楼顶东侧、20幢学生公寓楼顶、21幢学生公寓楼顶、31号楼地下室（22-27幢公寓）、29幢学生公寓北侧（28-32幢公寓）、35幢研究生公寓地下室1号水箱、35幢研究生公寓地下室2号水箱，具体详见附件1；

（二）全校二次供水水箱水质检测

1.公共区域合计5个点位（专家楼两个水箱一个点位），分别位于西校区图书馆（6层及以上）、明知楼（6层及以上）、专家楼（5层及以上）、数字图书馆（6层及以上）、科技综合楼（3层及以上）；

2.学生公寓区合计15个点位（35幢两个水箱一个点位），分别位于1-4和10-14幢学生公寓区（4层及以上）、5-9幢学生公寓区（4层及以上）、16幢学生公寓东半片（4层及以上）、16幢学生公寓西半片（4层及以上）、17幢学生公寓东半片（4层及以上）、17幢学生公寓西半片（4层及以上）、18幢学生公寓东半片（3层及以上）、18幢学生公寓西半片（3层及以上）、19幢学生公寓东半片（4层及以上）、19幢学生公寓西半片（4层及以上）、20幢学生公寓（4层及以上）、21幢学生公寓（4层及以上）、22-27幢学生公寓（4层及以上）水箱位于31号公共教学楼地下室、28-32幢学生公寓区域（4层及以上），35幢研究生公寓（6层及以上）；

（三）全校开水器水质检测

1.公共区域合计21个点位，分别位于1号教学楼2楼，4号教学楼2楼，8号教学楼1楼、3楼、5楼，12号教学楼1楼、3楼、5楼，30号教学楼1楼、3楼、4楼，32号教学楼1楼、3楼、5楼，33号教学楼2楼、4楼、6楼，数字图书馆2楼、4楼、6楼，2号行政楼2楼；

2.学生公寓合计39个点位，分别位于3-33幢学生公寓、35幢研究生公寓开水房，具体详见附件2；

二、服务时间

于2026-2028年度，每年清洗、消毒与检测各2次，计划2月春季开学前和9月秋季开学前各一次，具体服务时间根据校方需求调整。每次服务完毕需由有资质的法定机构出具检测报告，要求开水器水质和二次供水水质各提交1份。

三、服务要求

1.清洗流程需包括：

（1）用清水洗净水箱内壁；

（2）用消毒剂、液对水箱内壁进行消毒；

（3）清理内壁消毒剂、液，并重新冲洗水箱内壁；

（4）确保水箱内壁无污迹无杂质，符合水质检测要求。

2.水质检测要求：

（1）二次供水水质检测内容：pH值、浑浊度、游离余氯、肉眼可见物、臭和味、铁、锰、色度、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、微生物指标；

（2）开水器水质检测内容：pH值、铁、汞、砷、铅、镉、锰、铜、氯化物、总硬度、微生物指标；

（3）水样采取严格按照中华人民共和国卫生部发布的《生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存》流程采样，做好取水点及容器的消毒工作，取水工作必须为水质检测单位工作人员，取样容器要求采用硬质玻璃，做好对瓶口、取水点的消毒及密封工作，须在10天内分析完毕并出具相关检测报告。

四、检测单位及操作人员资质要求

1.清洗单位需经营范围含二次供水设备清洗消毒内容；

2.清洗消毒人员须具持有有效期内的健康证明（清洗之前需提供给甲方负责人，待确认后方可上岗实施工作）；

3.检测单位经营范围含水质检测内容并具有检验检测机构资质认定证书；

4.投标方须在投标文件中提供相关清洗流程及水质采样流程。

五、其他约定

1.如学校在服务期内，因校园规划变化调整或供水系统实施改造，产生的二次供水水箱数量变化，中标单位须无条件依据投标报价明细表的中标单价，将合同内停止使用或取消的二次供水水箱的清洗、消毒与检测服务费作相应扣除。

2.中标单位在清洗、消毒及水质抽检实际执行中，如出现不按要求操作、水箱无故漏水溢水引起事故、供水水质问题等情况，校方有权对中标单位给予2000元/次的处罚，发生三次及以上有权单方中止合同，同时为确保正常开学使用，校方可直接委托其他单位开展工作，所产生的费用在该项目的项目款里扣除。

3.现场取水样时，中标单位须出具投标时检测单位人员工作证等相关证明材料。

附件1：

全校二次供水水箱分布清单

| 序号 | 所属区域 | 具体位置 | 面积（立方） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7幢学生公寓 | 北侧 | 60 |  |
| 2 | 12幢学生公寓 | 北侧 | 15 |  |
| 3 | 16幢学生公寓 | 楼顶东侧 | 32 |  |
| 4 | 16幢学生公寓 | 楼顶西侧 | 32 |  |
| 5 | 17幢学生公寓 | 楼顶东侧 | 32 |  |
| 6 | 17幢学生公寓 | 楼顶西侧 | 32 |  |
| 7 | 18幢学生公寓 | 楼顶东侧 | 51 |  |
| 8 | 18幢学生公寓 | 楼顶西侧 | 51 |  |
| 9 | 19幢学生公寓 | 楼顶东侧 | 51 |  |
| 10 | 19幢学生公寓 | 楼顶西侧 | 51 |  |
| 11 | 20幢学生公寓 | 楼顶 | 32 |  |
| 12 | 21幢学生公寓 | 楼顶 | 32 |  |
| 13 | 31号楼 | 地下室 | 90 |  |
| 14 | 29幢学生公寓 | 北侧 | 60 |  |
| 15 | 35幢研究生公寓 | 地下室1号水箱 | 24 |  |
| 16 | 35幢研究生公寓 | 地下室2号水箱 | 50 |  |
| 17 | 西校区图书馆 | 地下室 | 48 |  |
| 18 | 明知楼 | 地下室 | 12 |  |
| 19 | 专家楼 | 西侧 | 15 |  |
| 20 | 专家楼 | 楼顶 | 88 |  |
| 21 | 数字图书馆 | 地下室 | 48 |  |
| 22 | 科技综合楼 | 地下室 | 62 |  |
| 23 | 总计 |  | 968 |  |

附件2：

全校开水器分布清单

| 序号 | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号教学楼2楼 | 1 |  |
| 2 | 4号教学楼2楼 | 1 |  |
| 3 | 8号教学楼1楼 | 1 |  |
| 4 | 8号教学楼3楼 | 1 |  |
| 5 | 8号教学楼5楼 | 1 |  |
| 6 | 12号教学楼1楼 | 1 |  |
| 7 | 12号教学楼3楼 | 1 |  |
| 8 | 12号教学楼5楼 | 1 |  |
| 9 | 30号教学楼1楼 | 1 |  |
| 10 | 30号教学楼3楼 | 1 |  |
| 11 | 30号教学楼4楼 | 1 |  |
| 12 | 32号教学楼1楼 | 1 |  |
| 13 | 32号教学楼3楼 | 1 |  |
| 14 | 32号教学楼5楼 | 1 |  |
| 15 | 33号教学楼2楼 | 1 |  |
| 16 | 33号教学楼4楼 | 1 |  |
| 17 | 33号教学楼6楼 | 1 |  |
| 18 | 数字图书馆2楼 | 1 |  |
| 19 | 数字图书馆4楼 | 1 |  |
| 20 | 数字图书馆6楼 | 1 |  |
| 21 | 2号行政楼2楼 | 1 |  |
| 22 | 3幢 | 1 |  |
| 23 | 4幢 | 1 |  |
| 24 | 6幢 | 1 |  |
| 25 | 7幢 | 1 |  |
| 26 | 9幢 | 2 |  |
| 27 | 10幢 | 1 |  |
| 28 | 12幢 | 2 |  |
| 29 | 14幢 | 2 |  |
| 30 | 15幢 | 1 |  |
| 31 | 16幢 | 1 |  |
| 32 | 17幢 | 1 |  |
| 33 | 18幢 | 1 |  |
| 34 | 19幢 | 1 |  |
| 35 | 20幢 | 1 |  |
| 36 | 21幢 | 2 |  |
| 37 | 22幢 | 1 |  |
| 38 | 23幢 | 1 |  |
| 39 | 24幢 | 1 |  |
| 40 | 25-1幢 | 1 |  |
| 41 | 25-2幢 | 1 |  |
| 42 | 26-1幢 | 1 |  |
| 43 | 26-2幢 | 1 |  |
| 44 | 27幢 | 1 |  |
| 45 | 28-1幢 | 1 |  |
| 46 | 28-2幢 | 1 |  |
| 47 | 29-1幢 | 1 |  |
| 48 | 29-2幢 | 1 |  |
| 49 | 30幢 | 1 |  |
| 50 | 31-1幢 | 1 |  |
| 51 | 31-2幢 | 1 |  |
| 52 | 32—1幢 | 2 |  |
| 53 | 33幢 | 1 |  |
| 54 | 35幢研究生公寓 | 2 |  |
| 合 计 |  | 60 |  |